Инструкция

Model: Michley- 505

Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией

перед началом работы на швейной машине.

Пожалуйста, сохраните данное руководство в надежном месте.

Эта швейная машина для домашнего использования.

Пожалуйста, тщательно прочитайте всю инструкцию перед использованием этого прибора, и храните ее в надежном месте для использования в будущем.

Информация по технике безопасности

Эта швейная машина подходит только для домашнего использования.

Не использовать на открытом воздухе.

Работает на адаптере переменного тока.

Швейная машина должна быть выключена, и адаптер отключен при:

- Заправке нити в иглу

- Изменение положения иглы

- Замене нижней бобины

- Замене частей

- Очистке машины

- После каждого использования

Важно:

- Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра в присутствии детей.

- При работе на швейной машине, держите свои руки подальше от иглы, маховика, регуляторе натяжения нити и ручки выбора строчки.

- Чтобы очистить швейную машину, просто протрите ее мягкой тканью, и никогда не использовать агрессивные химические растворы.

Комплектация

| Педаль х 1 |  |
| --- | --- |
| Катушка с нитью х 2 |  |
| Шпулька х 2 |  |
| Нитевдеватель х 1 |  |
| Иголка х 1 |  |

Составные части швейной машинки

Вид спереди

Регулятор длины стежка

Регулятор натяжения верхней нити

Нитепритягиватель

Выключатель / переключатель скоростей

Кнопка реверса

Маховик

Челночное устройство

Винт иглодержателя

Свет

Нитеобрезатель

Вид сзади

Вход для педали

Прижимная лапка

Рычаг подъема лапки

AC/DC вход

Устройство намотки шпульки

Подключение машинки к электросети

1. Убедитесь, что переключатель скоростей на передней стороне швейной машинки находится в выключенном положении.

2. Подключите гнездо (A) к разъему постоянного тока на задней стороне швейной машинки, и подключите трех-контактный разъем (B) в электросеть.

3. Подключите педаль (C) к швейной машине, вставив AC разъем питания в входной разъем педали на задней стороне швейной машинки.

4. Для работы на швейной машине вы можете использовать педаль (переключатель скоростей находится в положении ВЫКЛ.), или можно двигать «переключатель скоростей» влево (L) или вправо (H). Пожалуйста, обратите внимание, что обе установки будут включать машинку в автоматическом режиме. Низкое значение (L) позволяет шить медленно, в то время как высокое значение (H) - быстро.

ВНИМАНИЕ!

Всякий раз, когда швейная машина не используется, убедитесь, что она включена и отключена от сети питания.

Установка батарей

1. Убедитесь, что "переключатель скоростей" находится в положении "Выкл."
2. Переверните швейную машинку на плоской поверхности и снимите крышку батарейного отсека.
3. Вставьте 4 × AA батареи в отсек и закройте крышку батарейного отсека.
ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения случайного пуска швейной машины, всегда убеждайтесь, что "переключатель скоростей" находится в положении "Выкл."при подключении, и замене элементов питания.

Заправка нити в швейную машинку

Заправка верхней нити

Внимание: При заправке швейной машины убедитесь, что "переключатель скоростей" находится в положении "Выкл." и выполните шаги 1-6 ниже.

Поверните маховик против часовой стрелки, пока игла не станет в наивысшее положение.

Замена иглы

ВНИМАНИЕ: Выньте батареи и / или отсоедините AC / DC адаптер перед началом замены иглы.
1. Поверните маховик, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение.
2. Придерживая старую иглу ослабьте винт крепления иглы. Извлеките старую иглу и выбросьте ее.
3. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной вправо. 
4. Закрутите винт крепления иглы.

Замена шпульки

1. Поверните маховик, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите рычаг прижимной лапки.

2. Сдвиньте защитную пластину вперед и выньте шпульку.

3. Оставьте с новой шпульки хвост нити около 10 см и заправьте ее в челночный отсек.

4. Держите нить свободно левой рукой. Поворачивайте маховик, пока он не опустится до конца вниз и опять не поднимется в крайнее верхнее положение.

5. Слегка подтяните нить, которую Вы держите левой рукой и заберите нижнюю нить, которая появится в петле верхней через прорезь игольной пластины. Затем вытяните обе нити и откиньте их назад, оставив хвост около 10 см.

Внимание:

Важно, чтобы верхняя и нижняя нити были заправлены правильно. Проверьте внимательно и попрактикуйтесь на маленьком куске ткани делать стежки, прежде чем начать шить.

Очень важно:

Убедитесь, что вы всегда используете металлическую шпульку.

Шитье

1. Поверните маховое колесо сбоку швейной машинки против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку и расположите ткань, которую Вы хотите шить под лапку (рис. 7).
2. Опустите прижимную лапку (рис.8).
3. Швейная машина может работать двумя способами: с ножной педалью или с «переключателем скоростей» вручную. Для управления швейной машиной педалью просто нажмите Вашей ногой на
педаль для начала шитья и снимите ногу с педали для остановки. Вторым способом: когда Вы будете готовы приступить к шитью, сдвиньте «переключатель скоростей» влево к знаку  (L) что бы шить медленно и машинка включится автоматически, или вправо к знаку (Н) что бы шить быстро. Что бы прекратить шить сдвиньте переключатель в положение «Выкл.» (OFF) (рис. 9).
4. Поверните маховое колесо сбоку швейной машинки против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку и потихоньку оттяните верхнюю и нижнюю нити, затем аккуратно выньте материал из-под лапки швейной машины (рис.10).
5. Обрежьте нить, используя устройство для обрезки нити.
ВНИМАНИЕ: Когда машина работает, не прикасайтесь к регулятору длины стежка.

Рис.7							Рис.8

Рис.9							Рис.10

Особенности

8 типов стежков

1. Швейная машина имеет выбор из 8 различных стежков по типу / длине. Чтобы выбрать необходимую строчку, посмотрите на диаграммы, которые пронумерованы 1-8 на передней панели швейной машины. Выберите соответствующий номер на циферблате регулятора стежка, выставив его напротив стрелки. Например, чтобы выбрать зигзаг (диаграмма № 2), просто поверните регулятор до числа 2 на циферблате так, что бы он стал напротив стрелки.

2. Продолжайте шить.

3. Если вы хотите изменить тип стежка, поверните маховик сбоку машины, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение и установите выбранный номер строчки на регуляторе, так как об этом написано в пункте 1.

Внимание:

Каждый раз, когда Вы хотите изменить тип стежка, необходимо сначала выполнить 3 пункт.

Реверс стежков

Обратный шов (шов назад) полезен для закрепления строчки вначале и в конце. Для использования этой функции выполните следующие действия:

1. Шейте вперед, как обычно, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Обратного (реверсивного) стежка» на передней стороне машины, чтобы шить в обратном направлении.

2. Шить снова вперед просто – отпустите кнопку реверса.

| Установка скорости шитья Эта швейная машина имеет две скорости шитья. При сдвиге регулятора от положения OFF вправо, к 'H' позиции скорость шитья будет увеличиваться, в то время как влево к позиции 'L' скорость будет снижаться. |  |
| --- | --- |
| Работа лампочки Если Вам требуется дополнительный свет, нажмите кнопку 'On'. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить его "Off". |  |
| Шитье рукавов Эта швейная машина была разработана, чтобы шить рукава или изделия с любым узким отверстием в одежде. 1. Поднимите прижимную лапку. 2. Поместите одежду на «швейную руку». 3. Опустите прижимную лапку и шейте, как это было описано выше. |  |
| Ящик На боковой стороне машины есть ящик для удобного хранения аксессуаров. |  |

Намотка нитки на шпульку

Поместите катушку с нитью на стержень (рис.11).

Отведите нить вправо и проведите через диск натяжения.

Вставьте шпульку в устройство для намотки шпульки и подтолкните ее влево. (Рис.13)

Оберните нить по часовой стрелке вокруг шпульки несколько раз.

Нажмите переключатель скорости, чтобы начать обмотку. (Рис.14)

Остановите намотку после того, как нужный объем нити намотается на бобину. (Рис.15)

Снимите шпульку со стрежня и обрежьте нить.

Рис.11Рис.12Рис.13

Рис.14  Рис.15

Регулировка шва

1. Как показано на рисунке А, нормальная строчка должна иметь равномерный шов как с низу так и сверху.

Рис. А

2. Если нижняя нитка выглядит как прямая линия, это указывает на то, что верхняя нить слишком ослаблена. Пожалуйста, увеличьте натяжение верхней нити регулятором.

Рис. В

3. Однако, когда верхняя нить выглядит как прямая линия, это указывает на чрезмерное натяжение верхней нити, медленно поверните зажим нити против часовой стрелки для уменьшения давления, и строчка придет в норму.

Рис. С

Правильная утилизация данного продукта

Эта маркировка означает, что изделие не следует выбрасывать с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вредного воздействия на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, используйте системы возврата отходов для экологически безопасной утилизации.

Возможные проблемы и методы их решения

| Проблема | Возможная причина проблемы | Решение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует питание машины работает медленно | Не правильно вставлены батареи | Переставьте батарейки, убедитесь, что они вставлены правильно |
|  | Заряд батареи слишком низок | Вставьте новые батарейки |
|  | Не достаточно плотно вставлен адаптер питания или ошибочно вставлен другой адаптер | Проверьте нужный ли адаптер вставлен и плотность вхождения в гнездо |
| Пропуск стежков | Игольное ушко не попадает в середину | Извлеките и снова вставьте иглу в зажим плоской стороной вправо |
|  | Игла изогнута | Замените иглу |
|  | Лапка прижата слишком слабо | Прижмите лапку крепче |
| Не захватывается нижняя нить | Нижняя нить могла закончиться | Заменить шпульку с новой ниткой |
|  | Игла вставлена не правильно | Переставьте иглу и убедитесь, что она стоит правильно |
| Рвется нить | Игла изогнута | Извлеките и переставьте иглу по-новому |
|  | Игла вставлена не правильно | Извлеките и переставьте иглу по-новому |
|  | Слишком сильное натяжение нити | Установите натяжение нити между отметками 3-5 |
| Стежки слишком свободные или неровные | Слишком слабое натяжение верхней нити | Проверьте натяжение верхней и нижней нитей, ничего ли не мешает их движению |
|  | Нить где-то блокируется |  |
| Ломается иголка | Игла изогнута или деформирована | Замените иглу |